## Автономный мобильный робот на базе ROS AI-модулем

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Цель разработки

Разработка автономного мобильного робота на базе ROS 2 для перемещения малых грузов внутри здания (коридоры, лаборатории, небольшие склады) с использованием простых алгоритмов автономного движения и лёгкого AI-модуля для обработки текстовых команд оператора.

## 1.2 Область применения

Робот предназначен для использования в учебных и лабораторных помещениях в качестве демонстрационного стенда по робототехнике и системам управления, а также для помощи в транспортировке оборудования и материалов массой до 50–80 кг на платформе.

## 1.3 Основные функции

- Автономное движение по заранее заданному маршруту в коридоре или цехе.

- Обнаружение препятствий спереди и остановка/объезд.

- Примитивная локализация в помещении (одометрия + простой лазерный/ультразвуковой обзор).

- Приём текстовых команд от оператора через простой AI-модуль (Hugging Face модель) и преобразование их в набор предопределённых действий («поехать вперёд», «остановиться», «вернуться к старту» и т.п.).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 2.1 Основные параметры шасси

Физические параметры (приближённые, для учебного проекта):

- Тип шасси: дифференциальный привод (два ведущих колеса, одно опорное колесо/ролик).

- Масса робота (без груза): 120–160 кг.

- Полезная нагрузка: до 50–80 кг на верхней площадке.

- Габариты: не более 900×600×500 мм (Д×Ш×В), чтобы обеспечивать проезд по стандартным дверным проёмам.

- Максимальная скорость движения: 0,5–0,8 м/с при движении по ровному полу.

- Минимальный радиус разворота: не более 0,6 м (разворот «на месте» за счёт дифференциального привода).

Энергетические параметры:

- Источник питания: аккумуляторная батарея (24–48 В, ёмкость подбирается из расчёта 1–2 часа работы).

- Наличие бортового DC–DC преобразователя для питания вычислительного модуля (5/12 В).

## 2.2 Сенсоры и вычислительный модуль

Вычислительный модуль:

- Одноплатный компьютер или мини-ПК, поддерживающий установку Ubuntu 22.04 LTS и ROS 2 Humble (например, x86-мини-ПК или ARM-платформа с достаточной производительностью).

- Минимум 4 ядра CPU, 8 ГБ ОЗУ, SSD от 64 ГБ.

Сенсоры:

- Фронтальный дальномер (вариант 1: недорогой 2D-лидар с дальностью 5–10 м, вариант 2: массив ультразвуковых датчиков спереди).

- Инкрементальные энкодеры на ведущих колёсах для одометрии.

- IMU (акселерометр + гироскоп) для грубой оценки ориентации (по возможности).

- Фронтальная RGB-камера для работы AI-модуля (опционально, если команды подаются по тексту — достаточно только микрофона/клавиатуры).

Органы управления и индикации:

- Кнопка аварийной остановки на корпусе.

- Световая индикация режимов работы (например, зелёный — нормальный режим, красный — авария).

## 3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ROS

## 3.1 Программная платформа

Базовое ПО:

- Операционная система: Ubuntu 22.04 LTS.

  Система робототехники: ROS 2 Humble (или совместимый дистрибутив ROS 2), так как он рассчитан на Ubuntu 22.04 и активно используется для мобильных роботов.

Обоснование выбора ROS 2:

- Поддержка распределённой архитектуры и стандартных интерфейсов для мобильных роботов (nav_msgs, sensor_msgs и др.).

  Наличие готового стека навигации (Nav2) и примеров для дифференциальных платформ.

## 3.2 Основные ROS-узлы и топики

Предполагаемая структура узлов:

- Узел управления приводом (drive_controller_node):

  - Подписка на /cmd_vel (geometry_msgs/Twist) — команды линейной и угловой скорости.

  - Публикация /odom (nav_msgs/Odometry) — одометрия.

- Узел сенсоров (sensors_node):

  - Публикация /scan (sensor_msgs/LaserScan) или /range_array для ультразвуковых датчиков.

  - Публикация /imu (sensor_msgs/Imu) при наличии IMU.

- Узел простой навигации (simple_nav_node):

  - Подписка на /odom и /scan.

  - Реализация простого алгоритма: движение по прямой с остановкой/объездом при обнаружении препятствия в заданной зоне.

  - Публикация /cmd_vel.

- Узел AI-команд (ai_command_node):

  - Подписка на /ai_input (std_msgs/String) — текстовая команда от оператора.

  - Публикация /high_level_cmd (пользовательский тип или std_msgs/String) с интерпретированной командой («GO_FORWARD», «STOP», «RETURN_HOME» и т.п.).

- Узел диспетчера задач (task_manager_node):

  - Подписка на /high_level_cmd.

  - В зависимости от команды формирует целевое поведение (задать скорость, запустить сценарий движения и т.п.).

Основные топики (пример):

- /cmd_vel — команды скорости.

- /odom — одометрия.

- /scan — данные дальномера.

- /ai_input — входные текстовые команды.

- /high_level_cmd — команды высокого уровня.

## 4. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОСТОГО AI-МОДУЛЯ (HUGGING FACE)

## 4.1 Назначение AI-модуля

AI-модуль предназначен для интерпретации простых текстовых команд оператора на естественном языке и приведения их к ограниченному набору дискретных команд для робота (например, «вперёд», «назад», «стоп», «к старту»).

## 4.2 Реализация на базе моделей Hugging Face

Вариант реализации:

- Использование предобученной лёгкой языковой модели или модели текстовой классификации из репозитория Hugging Face (например, простая Transformer-модель, дообученная на небольшом наборе команд).

  ​

  Модель разворачивается локально на том же вычислительном модуле, что и ROS 2, с использованием библиотеки transformers (Python).

- ​

Принцип работы:

- Узел ai_command_node получает строку с командой (ввод с клавиатуры, терминал, простой веб-интерфейс).

- Текст подаётся в модель Hugging Face, которая относит его к одному из заранее определённых классов («GO», «STOP», «BACK», «HOME» и т.д.).

- ​

- Результат классификации публикуется в виде стандартной строки или пользовательского сообщения в топик /high_level_cmd, который обрабатывается task_manager_node.

Требования к AI-модулю:

- Количество поддерживаемых команд: 5–10 базовых фраз.

- Точность распознавания на тестовом наборе: не менее 80% для заранее оговорённого словаря.

- Время отклика: не более 1–2 секунд с момента отправки команды до публикации результата в /high_level_cmd при локальном запуске модели.

## 5. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

## 5.1 Этапы разработки (учебный сценарий)

- Анализ требований и уточнение геометрии шасси, массы и размещения оборудования.

- Создание упрощённой URDF-модели робота (корпус, колёса, сенсоры) и проверка в RViz/Gazebo.

  ​

  Разработка и отладка узла управления приводом (поддержка /cmd_vel и /odom).

  Подключение и тестирование сенсоров (лидар/ультразвук, энкодеры, IMU) и публикация соответствующих топиков.

  Реализация узла простой навигации (реактивное движение с обходом препятствий, без сложного SLAM).

  Интеграция AI-модуля на базе модели Hugging Face: прототип узла ai_command_node и простого интерфейса ввода команд.

Комплексные испытания в лабораторных условиях (коридор с несколькими искусственными препятствиями).

## 5.2 Критерии приёмки

Функциональные критерии:

- Робот должен уметь двигаться по прямому участку коридора длиной не менее 10 м и останавливаться перед препятствием на расстоянии не менее 0,3–0,5 м.

- При подаче текстовой команды «стоп» (или аналога) через AI-модуль робот должен остановиться в течение 1–2 секунд.

- При подаче команд «вперёд» / «назад» / «к старту» робот должен корректно изменить режим движения согласно заранее заданной логике.

Технические критерии:

- Все основные ROS-узлы (управление, сенсоры, навигация, AI-модуль) запускаются без критических ошибок.

- Частота публикации одометрии и данных сенсоров не ниже 10 Гц, управляющих команд — не ниже 5 Гц.

- Время непрерывной работы от аккумулятора при малой скорости (до 0,5 м/с) — не менее 30–60 минут.

Безопасность и эксплуатация:

- Наличие работающей кнопки аварийной остановки, обесточивающей приводы.

- При отказе сенсора препятствий робот должен переходить в безопасное состояние (останавливать движение до восстановления данных).

- Вся последовательность действий по запуску и остановке системы должна быть описана в кратком руководстве пользователя.