## Общая архитектура проекта

Проект логически делится на три уровня: бортовая система робота на ROS 2, AI-backend с реализацией сложных команд и внешних интеграций, а также интерфейс оператора (терминал, веб-панель, мобильное приложение).

​
Бортовая система отвечает за приводы, сенсоры, навигацию и выполнение низкоуровневых команд, а AI-backend реализует обработку естественного языка, работу с календарями, напоминаниями, «умным домом», ситуационным анализом и другими функциями из перечня команд.

​

Коммуникация между ROS и AI-backend строится по схеме «ROS-шлюз ⇄ HTTP/WS API»: отдельный ROS-узел отправляет запросы к AI-сервису на основании сообщений из ROS-топиков и конвертирует ответы в команды высокого уровня, которые затем обрабатываются другими ROS-узлами.

​

## Структура ROS-части и интеграционный шлюз

Внутри ROS-части проекта создаётся несколько пакетов: пакет низкоуровневого управления шасси, пакет сенсоров, пакет навигации/движения и отдельный пакет интеграции с AI-сервисом.

​
В пакете интеграции основной узел ai_gateway_node выполняет две функции: принимает из ROS команды пользователя (например, текст из /ai_input) и отправляет их на соответствующий endpoint AI-сервиса, а затем принимает ответ AI и публикует нормализованные команды в топиках /high_level_cmd, /task_plan и т.п.

​

ai_gateway_node подписывается, как минимум, на топики с пользовательскими запросами и состоянием робота (позиция, режим, статус ошибок), а также публикует:

- команды высокого уровня (например, «поехать к точке», «создать напоминание», «остановить движение»);

- вспомогательную диагностическую информацию (лог взаимодействия с AI, коды ошибок API).

- ​

## Логика прохождения команды от пользователя до движения робота

Команда от пользователя сначала попадает в интерфейсный слой (голосовой ввод, чат или кнопки), а затем в ROS-узел, который формирует текстовый запрос и публикует его в топик /ai_input.

​
Узел ai_gateway_node получает сообщение из /ai_input, формирует HTTP/HTTPS-запрос к конкретному endpoint AI-backend’а (например, «интерпретация команды», «создание напоминания», «анализ ситуации») и отправляет его с необходимыми метаданными (профиль пользователя, контекст, текущее состояние робота, если нужно).

​

AI-backend, используя языковую модель и логику, заданную перечнем функций (управление задачами, расписанием, умным домом, ситуационный анализ и т.п.), возвращает структурированный ответ: тип намерения, параметры (время, место, объект, приоритет) и при необходимости — текстовое пояснение.

​
ai_gateway_node конвертирует это в одно или несколько ROS-сообщений (например, команду движения, запрос на построение маршрута, изменение режима робота) и публикует их в соответствующие топики, откуда уже низкоуровневые узлы навигации и управления приводом формируют фактическое движение.

​

## Организация AI-backend и его endpoint’ов

На стороне AI-backend’а проект организуется как веб-сервис с набором логически сгруппированных endpoint’ов, соответствующих категориям команд: базовое взаимодействие, управление задачами и временем, поиск информации, управление устройствами, логистика и навигация, ситуационный анализ и т.д.

​
Каждый endpoint принимает структурированные запросы от ROS-шлюза (JSON с полями: тип запроса, текст, контекст пользователя, состояние робота) и возвращает структурированные ответы, которые легко мапятся в сообщения ROS (например, intent=“MOVE_TO_POINT”, target=“zone_A”, priority=“high”).

​

Для обеспечения согласованности поведение AI-backend’а проектируется так, чтобы один и тот же intent всегда переводился в один и тот же тип ROS-команды, независимо от формулировки пользователя, а полный перечень поддерживаемых intent’ов фиксируется в документации (таблица: «категория → intent → пример запроса → пример ответа для ROS»).

​

## Этапы разработки и тестирования интеграции

На первом этапе реализуется и отлаживается чисто ROS-часть: управление шасси, сенсоры, простая навигация и локальные команды без участия внешнего AI-сервиса; это позволяет проверить, что робот надёжно едет, останавливается, реагирует на препятствия и отрабатывает команды /cmd_vel и /high_level_cmd от «заглушек».

​
На втором этапе создаётся минимальный AI-backend с несколькими ключевыми endpoint’ами (например, интерпретация простых команд движения и базовых сервисных команд), и ai_gateway_node подключается к нему в тестовом окружении (локальный сервер, докер-контейнер).

​

Далее проводится интеграционное тестирование: генерируются типовые фразы пользователя из перечня команд, проверяется, какие intent’ы и параметры выдаёт AI-backend, как они преобразуются в сообщения ROS и к какому поведению робота это приводит (в симуляции и на реальном стенде).

​
На финальном этапе добавляются более сложные сценарии (напоминания, взаимодействие с внешними системами, ситуационный анализ) и проверяется корректная работа в условиях отказов: недоступность AI-сервиса, ошибки ответов, задержки сети, некорректные данные.

​

## Обеспечение отказоустойчивости и безопасности

Для повышения надёжности ai_gateway_node реализует механизмы тайм-аутов, повторов запросов и перевод системы в безопасный режим при отсутствии ответа от AI-backend’а или при получении некорректного результата; при этом робот должен оставаться в контролируемом состоянии (остановка движения, информирование оператора).

​
Все критические действия, связанные с перемещением и безопасностью (остановка, объезд препятствий, реакция на аварийные события), должны иметь локальные ROS-алгоритмы, не зависящие от внешнего AI-сервиса: AI может предлагать решения и сценарии, но финальное управление движением остаётся на борту.

​

Логирование взаимодействия между ROS и AI-backend’ом (включая текст команд, intent’ы, параметры и время отклика) организуется централизованно для последующего анализа и отладки, при этом учитываются требования к защите персональных данных и доступу к логам.

​